#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

#include <time.h>

// ============================================================

// 1. CẤU HÌNH WIFI

// ============================================================

// TÊN WIFI CỦA BẠN

const char* WIFI_SSID = "thanhuyfn";

// MẬT KHẨU WIFI CỦA BẠN

const char* WIFI_PASSWORD = "xinhnhat";

// ============================================================

// 2. CẤU HÌNH MQTT

// ============================================================

const char* MQTT_SERVER = "172.20.10.2";

const int MQTT_PORT = 8888;

//  Mosquitto  username/password:

const char* MQTT_USERNAME = "huyen";

const char* MQTT_PASSWORD = "123";

// Thong tin user/password dua vao datasensor.

const char* DATA_USER = "huyen";

const char* DATA_PASSWORD = "123";

// ============================================================

// 3. THÔNG TIN THIẾT BỊ

// ============================================================

const char* DEVICE_ID = "ESP8266_01";

// ============================================================

// 4. MQTT TOPIC

// ============================================================

// ESP8266 -> MQTT

const char* TOPIC_SENSOR = "datasensor";

// Terminal/Backend -> ESP8266

const char* TOPIC_CONTROL = "device/control";

// ESP8266 -> Terminal/Backend

const char* TOPIC_RESPONSE = "device/response";

// ESP8266 -> Terminal/Backend

const char* TOPIC_STATUS = "device/status";

// ESP8266 -> Terminal/Backend

const char* TOPIC_HEARTBEAT = "device/heartbeat";

// ============================================================

// 5. KHAI BÁO CHÂN PHẦN CỨNG

// ============================================================

// DHT22

#define DHT_PIN D4

#define DHT_TYPE DHT22

// LED1

#define LED1_PIN D1

// LDR

#define LDR_PIN A0

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

// ============================================================

// 6. MQTT + WIFI

// ============================================================

WiFiClient espClient;

PubSubClient mqttClient(espClient);

// ============================================================

// 7. THỜI GIAN

// ============================================================

// Đọc sensor mỗi 2 giây

const unsigned long SENSOR_INTERVAL = 2000;

// Heartbeat mỗi 5 giây

const unsigned long HEARTBEAT_INTERVAL = 5000;

unsigned long lastSensorTime = 0;

unsigned long lastHeartbeatTime = 0;

// ============================================================

// 8. TRẠNG THÁI LED

// ============================================================

bool led1State = false;

// Lenh dieu khien gan nhat de hien thi trong datasensor

String lastControlCommand = "";

// ============================================================

// 9. HÀM LẤY TRẠNG THÁI LED

// ============================================================

String getLEDState()

{

if (digitalRead(LED1_PIN) == HIGH)

{

return "ON";

}

return "OFF";

}

// ============================================================

// 10. HÀM LẤY TIMESTAMP

// ============================================================

String getTimestamp()

{

time_t now = time(nullptr);

// Nếu chưa đồng bộ được NTP

if (now < 100000)

{

return "N/A";

}

struct tm* timeinfo = localtime(&now);

char buffer[30];

strftime(

buffer,

sizeof(buffer),

"%Y-%m-%d %H:%M:%S",

timeinfo

);

return String(buffer);

}

// ============================================================

// 11. KẾT NỐI WIFI

// ============================================================

void connectWiFi()

{

Serial.println();

Serial.println("=================================");

Serial.println("KET NOI WIFI");

Serial.println("=================================");

Serial.print("SSID: ");

Serial.println(WIFI_SSID);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.println("WIFI CONNECTED!");

Serial.print("ESP8266 IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.print("ESP8266 IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.print("Gateway: ");

Serial.println(WiFi.gatewayIP());

Serial.print("Subnet: ");

Serial.println(WiFi.subnetMask());

}

// ============================================================

// 12. ĐỒNG BỘ THỜI GIAN NTP

// ============================================================

void setupTime()

{

// GMT+7 cho Việt Nam

configTime(

7 * 3600,

0,

"pool.ntp.org",

"time.nist.gov"

);

Serial.println();

Serial.println("Dang dong bo thoi gian NTP...");

time_t now = time(nullptr);

int retry = 0;

while (now < 100000 && retry < 20)

{

delay(500);

Serial.print(".");

now = time(nullptr);

retry++;

}

Serial.println();

if (now >= 100000)

{

Serial.print("NTP OK: ");

Serial.println(getTimestamp());

}

else

{

Serial.println("Khong dong bo duoc NTP.");

Serial.println("Timestamp se hien thi N/A.");

}

}

// ============================================================

// 13. GỬI RESPONSE MQTT

// ============================================================

void publishResponse(

const String& deviceName,

const String& previousState,

const String& action,

const String& status,

const String& currentState

)

{

String timestamp = getTimestamp();

// JSON gửi qua MQTT được format nhiều dòng để terminal dễ đọc.

// Xuống dòng và khoảng trắng vẫn là JSON hợp lệ.

String payload = "{\n";

payload += "  \"device\": \"" + String(DEVICE_ID) + "\",\n";

payload += "  \"device_name\": \"" + deviceName + "\",\n";

payload += "  \"previous_state\": \"" + previousState + "\",\n";

payload += "  \"action\": \"" + action + "\",\n";

payload += "  \"status\": \"" + status + "\",\n";

payload += "  \"current_state\": \"" + currentState + "\",\n";

payload += "  \"timestamp\": \"" + timestamp + "\"\n";

payload += "}";n

mqttClient.publish(

TOPIC_RESPONSE,

payload.c_str()

);

// Hiển thị Serial Monitor theo từng dòng

Serial.println();

Serial.println("========== MQTT RESPONSE ==========");

Serial.println(payload);

Serial.println("==================================");

}

// ============================================================

// 14. XỬ LÝ LỆNH ĐIỀU KHIỂN

// ============================================================

void handleControlCommand(String command)

{

command.trim();

command.toLowerCase();

Serial.println();

Serial.println("=================================");

Serial.println("NHAN LENH DIEU KHIEN");

Serial.println("=================================");

Serial.print("Command: ");

Serial.println(command);

// ----------------------------------------------------------

// LỆNH LED1 ON

// ----------------------------------------------------------

if (command == "led1 on")

{

String previousState = getLEDState();

String action = "ON";

lastControlCommand = "led1 on";

// Gửi PROCESSING trước

publishResponse(

"led1",

previousState,

action,

"PROCESSING",

previousState

);

// Giữ PROCESSING trong 2 giây trước khi thực hiện hành động

Serial.println();

Serial.println("Dang xu ly lenh...");

Serial.println("Cho 2 giay truoc khi bat LED...");

delay(2000);

// Thực hiện bật LED

digitalWrite(LED1_PIN, HIGH);

delay(50);

// Đọc lại trạng thái thực tế

String currentState = getLEDState();

if (currentState == "ON")

{

led1State = true;

publishResponse(

"led1",

previousState,

action,

"SUCCESS",

currentState

);

}

else

{

publishResponse(

"led1",

previousState,

action,

"ERROR",

currentState

);

}

return;

}

// ----------------------------------------------------------

// LỆNH LED1 OFF

// ----------------------------------------------------------

if (command == "led1 off")

{

String previousState = getLEDState();

String action = "OFF";

lastControlCommand = "led1 off";

// Gửi PROCESSING trước

publishResponse(

"led1",

previousState,

action,

"PROCESSING",

previousState

);

// Giữ PROCESSING trong 2 giây trước khi thực hiện hành động

Serial.println();

Serial.println("Dang xu ly lenh...");

Serial.println("Cho 2 giay truoc khi tat LED...");

delay(2000);

// Thực hiện tắt LED

digitalWrite(LED1_PIN, LOW);

delay(50);

// Đọc lại trạng thái thực tế

String currentState = getLEDState();

if (currentState == "OFF")

{

led1State = false;

publishResponse(

"led1",

previousState,

action,

"SUCCESS",

currentState

);

}

else

{

publishResponse(

"led1",

previousState,

action,

"ERROR",

currentState

);

}

return;

}

// ----------------------------------------------------------

// LỆNH KHÔNG HỢP LỆ

// ----------------------------------------------------------

Serial.println("LENH KHONG HOP LE!");

publishResponse(

"unknown",

"UNKNOWN",

"UNKNOWN",

"ERROR",

"UNKNOWN"

);

}

// ============================================================

// 15. CALLBACK MQTT

// ============================================================

void mqttCallback(

char* topic,

byte* payload,

unsigned int length

)

{

Serial.println();

Serial.println("========== MQTT MESSAGE ==========");

Serial.print("Topic: ");

Serial.println(topic);

String message = "";

for (unsigned int i = 0; i < length; i++)

{

message += (char)payload[i];

}

Serial.print("Message: ");

Serial.println(message);

Serial.println("==================================");

// Nếu nhận command

if (String(topic) == TOPIC_CONTROL)

{

handleControlCommand(message);

}

}

// ============================================================

// 16. KẾT NỐI MQTT

// ============================================================

void connectMQTT()

{

while (!mqttClient.connected())

{

Serial.println();

Serial.println("=================================");

Serial.println("KET NOI MQTT");

Serial.println("=================================");

String clientID = String(DEVICE_ID) + "_" + String(ESP.getChipId());

Serial.print("Client ID: ");

Serial.println(clientID);

bool connected = false;

// --------------------------------------------------------

// MQTT KHÔNG CÓ USERNAME/PASSWORD

// --------------------------------------------------------

if (

strlen(MQTT_USERNAME) == 0 &&

strlen(MQTT_PASSWORD) == 0

)

{

connected = mqttClient.connect(

clientID.c_str(),

// Last Will Topic

TOPIC_STATUS,

// QoS

0,

// Retain

true,

// Last Will Message

"{\"device\":\"ESP8266_01\",\"status\":\"OFFLINE\"}"

);

}

// --------------------------------------------------------

// MQTT CÓ USERNAME/PASSWORD

// --------------------------------------------------------

else

{

connected = mqttClient.connect(

clientID.c_str(),

MQTT_USERNAME,

MQTT_PASSWORD,

TOPIC_STATUS,

0,

true,

"{\"device\":\"ESP8266_01\",\"status\":\"OFFLINE\"}"

);

}

// --------------------------------------------------------

// CONNECTED

// --------------------------------------------------------

if (connected)

{

Serial.println("MQTT CONNECTED!");

// Subscribe topic điều khiển

mqttClient.subscribe(TOPIC_CONTROL);

Serial.print("Subscribed: ");

Serial.println(TOPIC_CONTROL);

// Gửi ONLINE

String onlinePayload = "{";

onlinePayload += "\"device\":\"";

onlinePayload += DEVICE_ID;

onlinePayload += "\",";

onlinePayload += "\"status\":\"ONLINE\",";

onlinePayload += "\"timestamp\":\"";

onlinePayload += getTimestamp();

onlinePayload += "\"";

onlinePayload += "}";

mqttClient.publish(

TOPIC_STATUS,

onlinePayload.c_str(),

true

);

Serial.println("[DEVICE STATUS]");

Serial.println(onlinePayload);

}

else

{

Serial.print("MQTT FAILED, rc=");

Serial.println(mqttClient.state());

Serial.println("Thu lai sau 2 giay...");

delay(2000);

}

}

}

// ============================================================

// 17. GỬI DỮ LIỆU SENSOR

// ============================================================

void publishSensorData()

{

float temperature = dht.readTemperature();

float humidity = dht.readHumidity();

int light = analogRead(LDR_PIN);

// ----------------------------------------------------------

// KIỂM TRA DHT22

// ----------------------------------------------------------

if (isnan(temperature) || isnan(humidity))

{

Serial.println();

Serial.println("ERROR: Khong doc duoc DHT22!");

return;

}

// ----------------------------------------------------------

// TẠO JSON

// ----------------------------------------------------------

String timestamp = getTimestamp();

// JSON datasensor them user, password va lenh dieu khien gan nhat.

// LUU Y: Khong nen gui password that qua MQTT trong moi truong thuc te.

String payload = "{\n";

payload += "  \"device\": \"" + String(DEVICE_ID) + "\",\n";

// payload += "  \"user\": \"" + String(DATA_USER) + "\",\n";

// payload += "  \"password\": \"" + String(DATA_PASSWORD) + "\",\n";

payload += "  \"temperature\": " + String(temperature, 1) + ",\n";

payload += "  \"humidity\": " + String(humidity, 1) + ",\n";

payload += "  \"light\": " + String(light) + ",\n";

payload += "  \"command\": \"" + lastControlCommand + "\",\n";

payload += "  \"timestamp\": \"" + timestamp + "\"\n";

payload += "}";

// ----------------------------------------------------------

// GỬI MQTT

// ----------------------------------------------------------

mqttClient.publish(

TOPIC_SENSOR,

payload.c_str()

);

// ----------------------------------------------------------

// HIỂN THỊ SERIAL

// ----------------------------------------------------------

Serial.println();

Serial.println("=================================");

Serial.println("SENSOR DATA");

Serial.println("=================================");

Serial.print("Device      : ");

Serial.println(DEVICE_ID);

Serial.print("User        : ");

Serial.println(DATA_USER);

Serial.print("Password    : ");

Serial.println(DATA_PASSWORD);

Serial.print("Temperature : ");

Serial.print(temperature, 1);

Serial.println(" C");

Serial.print("Humidity    : ");

Serial.print(humidity, 1);

Serial.println(" %");

Serial.print("Light       : ");

Serial.print(light);

Serial.println(" ADC");

Serial.print("Command     : ");

Serial.println(lastControlCommand);

Serial.print("Time        : ");

Serial.println(timestamp);

Serial.println();

Serial.println("[MQTT]");

Serial.println(payload);

Serial.println("=================================");

}

// ============================================================

// 18. HEARTBEAT

// ============================================================

void publishHeartbeat()

{

String payload = "{";

payload += "\"device\":\"";

payload += DEVICE_ID;

payload += "\",";

payload += "\"status\":\"ONLINE\",";

payload += "\"timestamp\":\"";

payload += getTimestamp();

payload += "\"";

payload += "}";

mqttClient.publish(

TOPIC_HEARTBEAT,

payload.c_str()

);

Serial.print("[HEARTBEAT] ");

Serial.println(payload);

}

// ============================================================

// 19. SETUP

// ============================================================

void setup()

{

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println();

Serial.println("=================================");

Serial.println("     SMART HOME ESP8266");

Serial.println("=================================");

// ----------------------------------------------------------

// LED

// ----------------------------------------------------------

pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);

// Ban đầu LED OFF

digitalWrite(LED1_PIN, LOW);

led1State = false;

// ----------------------------------------------------------

// DHT22

// ----------------------------------------------------------

dht.begin();

// ----------------------------------------------------------

// WIFI

// ----------------------------------------------------------

connectWiFi();

// NTP

setupTime();

// ----------------------------------------------------------

// MQTT

mqttClient.setServer(

MQTT_SERVER,

MQTT_PORT

);

mqttClient.setCallback(

mqttCallback

);

connectMQTT();

Serial.println();

Serial.println("=================================");

Serial.println("SYSTEM READY!");

Serial.println("=================================");

Serial.println("LED1 command:");

Serial.println("  led1 on");

Serial.println("  led1 off");

Serial.println();

}

// ============================================================

// 20. LOOP

// ============================================================

void loop()

{

// ----------------------------------------------------------

// WIFI

// ----------------------------------------------------------

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

Serial.println("WIFI LOST!");

connectWiFi();

}

// ----------------------------------------------------------

// MQTT

// ----------------------------------------------------------

if (!mqttClient.connected())

{

connectMQTT();

}

mqttClient.loop();

// ----------------------------------------------------------

// SENSOR MỖI 2 GIÂY

// ----------------------------------------------------------

unsigned long currentMillis = millis();

if (

currentMillis - lastSensorTime >= SENSOR_INTERVAL

)

{

lastSensorTime = currentMillis;

publishSensorData();

}

// ----------------------------------------------------------

// HEARTBEAT MỖI 5 GIÂY

// ----------------------------------------------------------

if (

currentMillis - lastHeartbeatTime >= HEARTBEAT_INTERVAL

)

{

lastHeartbeatTime = currentMillis;

publishHeartbeat();

}

}